                                        


«Утверждаю»


Директор (председатель)


________________________________
(наименование объекта, предприятия)


______________________________________


(Ф.И.О.)

«______»  ______________________2004 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 1

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

________________________________________________________________________

(название объекта, предприятия)


1. Общие положения.

   Настоящая инструкция устанавливает основные требования пожарной безопасности для

________________________________________________________________________

(название объекта, предприятия)

и является обязательной для исполнения всем персоналом.

1.1 Ответственность за пожарную безопасность служебных, производственных, складских и других помещений объекта (предприятия) возлагается на их руководителей или других должностных лиц, специально назначенных приказом директора (председателя).

1.2 Каждый работающий на объекте (предприятий) должен быть проинструктирован о мерах пожарной безопасности, знать пожарную опасность своего участка, основные требования «Правил пожарной безопасности Российской Федерации», строго соблюдать установленный настоящей инструкцией противопожарный режим и не допускать действий, которые могут вызвать пожар.

1.3 Работники предприятия, объекта, не прошедшие противопожарный инструктаж, к работе не допускаются.

1.4 Лица, нарушающие требования данной инструкции, несут ответственном законом порядке.


2. Требования пожарной безопасности


к прилегающим территориям и помещениям.

2.1.   На прилегающей к объекту территории ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

   2.1.1. Загромождать проезды, подъезды к зданиям, наружные двери, двор, а так же подступы к запасным выходам, наружным, пожарным и эвакуационным лестницам, гидрантам.

2.1.2. Устраивать свалки горючих отходов, мусора, тары в противопожарных разрывах между зданиями, а также на участках, прилегающих к стенам зданий, имеющих  различные проёмы.

2.1.3. Разводить костры, сжигать отходы и тару.

2.2. Во всех производственных, административных, складских и вспомогательных помещениях, на видных местах, должны быть повешены таблички с указанием лиц, ответственных за пожарную безопасность помещений и номеров телефонов вызова пожарной охраны.

2.1.3 Разводить костры, сжигать отходы и тару.

2.2.    Во всех производственных, административных, складских и вспомогательных      помещениях, на видных местах, должны быть повешены таблички с указанием лиц, ответственных за пожарную безопасность помещений и номеров телефонов вызова пожарной охраны.

2.3.  Ежедневно, по окончании работы, помещения необходимо тщательно осматривать, рабочие места убирать, электрооборудование и электросети обесточивать, за исключением электрооборудования, которое по условиям технологического процесса должно работать круглосуточно.

2.4.  В зданиях и помещениях ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

2.4.1. Хранить и применять в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ и ГМ, пороха, взрывчатые вещества, баллоны с газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие  взрывопожароопасные вещества и материалы.

2.4.2.  Устраивать склады горючих материалов, материалов, мастерские, а также размещать другие хозяйственные помещения в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не изолирован от общих лестничных клеток.

2.4.3.  Производить уборку помещений с применением ЛВЖ, ГМ, а так же производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

2.4.4.  Применять и хранить материалы и вещества с неисследованными показателями их пожаровзрывоопасности или не имеющие сертификатов.

2.4.5.  Хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, огнеопасные материалы и вещества в помещениях, где производится хранение каких-либо материалов и материальных ценностей.

2.4.6.  Курить в местах, не отведённых для этой цели. Бросать окурки в корзину для мусора.

2.4.7. Производить электросварочные и другие огневые работы без письменного разрешения директора (председателя) лицами, не имеющими соответствующей лицензии, квалификационных удостоверений и талонов о прохождении пожарно-технического минимума.

2.4.8.  Загромождать проходы, коридоры, лестничные площадки, марши лестниц, лифтовые холлы и другие пути эвакуации мебелью, материалами и другими предметами, препятствующими выходу людей и эвакуации имущества, в случае возникновения пожара.

2.4.9.  Устраивать в лестничных клетках и коридорах кладовые, а  также хранить под маршами лестниц и на их площадках вещи, мебель и другие материалы и товары.

2.4.10.  Устанавливать глухие решётки на окнах.

2.4.11.  Закрывать наглухо запасные выходы, при наличии людей в помещении разрешается запирать двери лишь на внутренние легко открывающиеся запоры.

2.4.12.  Применять на путях эвакуации горючие материалы для отделки, облицовки, окраски стен и потолков, ступеней и площадок в лестничных клетках.

2.4.13.  Хранить горючие товары или негорючие товары в горючей упаковке в помещениях, не имеющих оконных проёмов или шахт дымоудаления.

2.4.14.  Торговать ЛВЖ, ГМ и ГГ. (баллоны с газом,  краской, растворителем, товары бытовой химии и т.п.), боеприпасами и пиротехническими изделиями при размещении их в зданиях другого назначения.

2.4.15.  Размещать секции, отделы по продаже пожароопасных товаров ближе 4 метров от выходов, лестничных клеток и других путей эвакуации.

2.4.16.  Устанавливать в торговых залах баллоны с горючими газами для наполнения воздушных шаров и других целей.

2.4.17.  Хранить более 5000 аэрозольных упаковок, продавать спички, другие пожароопасные предметы детям до 14 лет.

2.4.18.  Торговать товарами бытовой химии, лаками, красками, другими ЛВЖ и ГМ, расфасованными в стеклянную тару, ёмкость более 1 литра каждая, а также пожароопасными товарами без этикетки с предупреждающей надписью типа  «Огнеопасно», «Не распылять вблизи огня» и т.п. Расфасовка пожароопасных товаров должна осуществляться в специально приспособленных  для этой цели помещениях.

2.4.19.  Хранить спички, духи, аэрозольные упаковки и другие пожароопасные товары совместно с другими товарами, а также в помещениях, не приспособленных для этой цели.

2.5.  В складских помещениях при бесстелажном способе хранения материалы должны укладываться в штабели. Напротив дверных проёмов складских помещений должны оставаться свободные проходы шириной, равной ширине дверей, но не менее 1 метра.

2.6. . Временное хранение горючих материалов, отходов. Упаковок, и контейнеров в торговых залах и на путях эвакуации не допускается.

2.7. Устраивать в складских помещениях антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих и трудно горючих материалов, листового железа запрещается.

2.8.  Приямки световых поемов подвальных помещений и цокольных этажей зданий должны регулярно очищаться от горючего мусора. Не допускается закрывать наглухо указанные приямки и окна.

2.9.  Число посетителей в помещениях не должно превышать количества, установленного нормами проектирования или проектирования или определённого расчётом. При отсутствии норм или данных для расчёта следует принимать время обеспечения эвакуации людей из залов-2 минуты, а расчётную площадь, приходящуюся на одного посетителя,-0,75м 2.

2.10. Для всех складских помещений категорий производства «В», где хранятся пожароопасные товары и предметы должна быть разработана инструкция с мерах пожарной безопасности в складских помещениях.

2.11. Производить перепланировку, реконструкцию, изменение назначения помещений, установленного проектом, без согласования с органами Госпожнадзора запрещается.

2.12. При одновременном нахождении в помещении (на этаже) более 10 человек, должны быть разработаны и вывешены на видных местах планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара и предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре.

2.13. Требования к вещевым рынкам, расположенным в зданиях, определяются «Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации». Их размещение в  здании не должно повышать пожарную опасность зданий и нарушать установленные для этих зданий требования.

2.14. В рабочее  время загрузка и выгрузка товаров (тары) должна осуществляться по путям, не связанным с эвакуационными выходами покупателей.

3. Требования пожарной безопасности к электроустановкам.

3.1    Электроустановки должны монтироваться и обслуживаться организацией, имеющей лицензию.

3.2. При эксплуатации электроустановок ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

3.2.1. Использовать электроаппараты и приборы в условиях, не соответствующих рекомендациям (инструкциям) предприятий изготовителей, или имеющие неисправности, которые могут привести к пожару. А также эксплуатировать провода и кабели  с повреждённой или потерявшей защитные свойства изоляцией.

3.2.2. Пользоваться повреждёнными розетками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями.

3.2.3. Обёртывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать их с поднятыми колпаками (рассеивателями).

3.2.4. Пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами без поставок из негорючих материалов.

3.2.5. Оставлять без присмотра включённые в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприёмники и т.п.

3.2.6. Прокладывать транзитные электропроводки и кабельные линии через складские помещения.

3.2.7. Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать плавкие некалиброванные вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузок и короткого замыкания.

3.3  Расстояние от светильников до товаров, горючих материалов, хранящихся в             помещениях, должно быть не менее 0,5 м.

3.4 Электросветильники в складских помещениях должны иметь степень защиты не ниже ИП-23.

3.5  Электрооборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов и заключатся в шкаф или нишу с приспособлением для пломбирования и закрытия на замок.

3.6 Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация электронагревательных (газовых) приборов и установка штепсельных розеток не допускается.

3.7 При эксплуатации электроустановок необходимо регулярно проводить замер сопротивления и изоляции проводов, кабелей, электроприёмников и другие измерения специалистами, имеющими свидетельство на право проведения этих работ, зарегистрированное в Госпожнадзоре РФ.

3.8 Во всех помещениях (независимо от назначения), которые закрываются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены (за исключением дежурного и аварийного освещения, установок противопожарной защиты, а также установок, работающих круглосуточно по требованию технологий).

3.9 Световые указатели «Выход» должны находится в исправном состоянии, и быть постоянно включенными. В зрительных,  демонстрационных, выставочных залах они могут включаться только (во время пребывания людей).

3.10. Не разрешается эксплуатировать электропечи, не оборудованные терморегуляторами.

4.Требования пожарной безопасности к содержанию

первичных средств пожаротушения
4.1   Помещение и здание необходимо обеспечивать первичными средствами пожаротушения, из расчёта на каждые 800 м2 предельной защищаемой площади общественного здания-6 порошковых огнетушителей, вместимостью 10 л. каждый (60 л. порошка на 800 м2).

4.2.    При защите помещений с ЭВМ, теле радиотоварами и др. следует учитывать специфику воздействия огнетушащего вещества на оборудование и товары. Такие помещения оборудуют углекислотными огнетушителями общей ёмкостью не менее указанной в п. 1.

4.3.  Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя    не должно превышать 20 м.

4.4   Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с  паспортными данными на них. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов.

4.5   Каждый огнетушитель, установленный в помещении должен иметь порядковый             номер, нанесённый на корпус белой краской.

4.6 Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии периодически осматриваться (не реже одного раза в полгода), проверяться и своевременно перезаряжаться. Огнетушители, отправленные на перезарядку, должны меняться соответствующим количеством заряженных огнетушителей.

4.7 Помещения, оборудованные установками автоматического пожаротушения, обеспечиваются на 50% исходя из расчётного количества

4.8 На объекте должно быть определено ответственное лицо за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.

4.9 Огнетушители располагают на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей.

4.10  Порошковые огнетушители один раз в два года проходят освидетельствование на зарядной станции или в специализированной организации, имеющей лицензию.

4.11  Контроль массы заряда углекислотных огнетушителей проводится взвешиванием не реже одного раза в два года.

4.12  Перезарядка химических пенных огнетушителей осуществляется ежегодно на зарядной станции.

Примечание: При наличии на объекте других систем средств противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, внутренний противопожарный водопровод, системы водяного и газового пожаротушения, дымоудаление под напором воздуха, система оповещения о пожаре и дарю) должны заключаться договора на обслуживание и разрабатываться инструкции по их эксплуатации и использованию при пожаре.


5. Порядок действий при пожаре.

5.1. Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.)

          ОБЯЗАН:

5.1.1. Немедленно сообщить об этом по телефону 01 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта места возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию).

5.1.2. Принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара с помощью              имеющихся средств пожаротушения и сохранности материальных ценностей.

5.2. Руководитель предприятия (другое должностное лицо), прибывший к месту     пожара,

ОБЯЗАН:

5.2.1. Продублировать сообщение о возможности пожара, а пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство.

5.2.2. В случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для  этого имеющиеся силы и средства.

5.2.3. При тушении пожара водой, химическими, химическими пенными, воздушно-пенными огнетушителями отключить электроэнергию.

5.2.4. Прекратить все работы кроме работ, связанных с мерами по ликвидации пожара.

5.2.5. Удалить за пределы рабочей зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара.

5.2.6. Осуществлять общее руководство тушением пожара до прибытия пожарных подразделений.

5.2.7. Обеспечивать соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара.

5.2.8. Одновременно с тушением организовать защиту и эвакуацию материальных ценностей.

5.2.9. Организовать встречу подразделений пожарной команды.

5.3.    По прибытии пожарного подразделения руководитель объекта (или лицо, его замещающее) обязан проинформировать руководителя тушения пожара об остановке на пожаре и о принятых мерах и действиях по его устранению.

.

Разработчик инструкции _______________________________________________________


                                               (Ф.И.О. должность)

ООО «СВИВ»  тел. 312 – 43 – 24 , 325 – 22 – 59 , e-mail: ooo-sviv@list.ru

